- 3D YAZICI VE FİLAMENTLERİ ALIM İŞİ

- ÜRÜN LİSTESİ

| Sıra no | Malzeme | Miktar (Adet) |
| --- | --- | --- |
|  | 3D LASER YAZICI VE FİLAMENTLERİ | 1 |

- 3D LASER YAZICI VE FLAMENTLERİ

  - Bu teknik şartname, kurum/kuruluş tarafından satın alınacak 3D yazıcının teknik özelliklerini ve performans kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  - Tedarik edilecek cihaz, bu şartnamede belirtilen tüm teknik özellikleri eksiksiz olarak karşılıyor olmalıdır.

  - Yazıcı filamentleri teknik özellikleri;

    - Tedarik edilecek filamentler, 3D yazıcılarla tam uyumlu olmalıdır.

    - Filamentler, ABS, TPU, PETG ve ASA malzeme türlerinde olmalıdır.

    - Filament çapı 1,75 mm (±0,02 mm tolerans) olmalıdır.

    - Filamentler yüksek baskı kalitesi sağlayacak şekilde homojen ve pürüzsüz yapıda olmalıdır.

    - Filamentler 3D yazıcılarda tıkanma, düzensiz akış veya çap dalgalanması oluşturmayacak kalitede olmalıdır.

    - Filament makaraları düzgün sarılmış ve dolaşmayı önleyici yapıda olmalıdır.

    - Filament makaraları en az 1 kg net filament içermelidir.

    - Filamentler vakumlu ve nem alıcı içeren ambalaj ile teslim edilmelidir.

    - Filamentler AMS sistemi ile uyumlu makara yapısına sahip olmalıdır.

    - ABS Filament Özellikleri;

      - ABS filament yüksek dayanım ve ısı direnci sağlayan mühendislik plastiği olmalıdır.

      - Nozul baskı sıcaklığı 220 °C – 270 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır.

      - Tabla sıcaklığı 90 °C – 110 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır.

      - Filament düşük deformasyon (warping) eğilimine sahip olmalıdır.

      - Filament, mekanik dayanım ve darbe direnci yüksek özellikte olmalıdır.

    - Filament muhtelif 4 adet renkte olmalıdır.

    - TPU Filament Özellikleri;

      - TPU filament esnek ve elastomer yapıda olmalıdır.

      - Filament sertliği Shore 90A – 95A aralığında olmalıdır.

      - Nozul baskı sıcaklığı 210 °C – 240 °C aralığında olmalıdır.

      - Tabla sıcaklığı 30 °C – 60 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır.

      - Filament yırtılmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

      - Filament muhtelif 2 adet renkte olmalıdır.

    - PETG Filament Özellikleri;

      - PETG filament yüksek mukavemet ve kimyasal dayanım sağlamalıdır.

      - Nozul baskı sıcaklığı 220 °C – 260 °C aralığında olmalıdır.

      - Tabla sıcaklığı 70 °C – 90 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır.

      - Filament düşük çekme ve iyi katman yapışması sağlamalıdır.

      - Filament yarı saydam veya opak renk seçeneklerine sahip olmalıdır.

      - Filament muhtelif 10 adet renkte olmalıdır.

    - ASA Filament Özellikleri;

      - ASA filament UV ışınlarına ve dış ortam koşullarına dayanıklı olmalıdır.

      - Nozul baskı sıcaklığı 240 °C – 270 °C aralığında olmalıdır.

      - Tabla sıcaklığı 90 °C – 110 °C aralığında olmalıdır.

      - Filament düşük deformasyon (warping) eğilimine sahip olmalıdır.

      - Filament dış mekân uygulamalarına uygun dayanıklılıkta olmalıdır.

      - Filament muhtelif 4 adet renkte olmalıdır.

  - Tedarik edilecek filamentler orijinal ambalajında ve kullanılmamış olmalıdır.

  - Filamentler üretici marka, üretim tarihi ve parti numarası bilgilerini içermelidir.

  - Yüklenici firma ürünleri hasarsız ve çalışır durumda teslim etmekle yükümlü olmalıdır.

  - Yazıcı, Fused Deposition Modeling (FDM) teknolojisi ile çalışıyor olmalıdır.

  - Yazıcı, tek nozul ve çift nozul ile baskı alabilecek kapasitede olmalıdır.

  - Yazıcının baskı hacmi aşağıdaki değerleri karşılıyor olmalıdır;

    - Tek nozullu baskı (sol): 325 mm × 320 mm × 320 mm

    - Tek nozullu baskı (sağ): 305 mm × 320 mm × 325 mm

    - Çift nozullu baskı: 300 mm × 320 mm × 325 mm

    - Çift nozullu toplam baskı hacmi: 330 mm × 320 mm × 325 mm

  - Yazıcının şasi yapısı alüminyum ve çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

  - Yazıcının dış koruma çerçevesi plastik ve cam malzemeden oluşuyor olmalıdır.

  - Ekstrüder dişlisi sertleştirilmiş çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

  - Yazıcı nozulu sertleştirilmiş çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

  - Nozul maksimum 350 °C sıcaklığa ulaşabiliyor olmalıdır.

  - Yazıcı aşağıdaki nozul çaplarını destekliyor olmalıdır;

    - 0,2 mm

    - 0,4 mm

    - 0,6 mm

    - 0,8 mm

  - Yazıcı üzerinde dahili (entegre) filament kesici sistemi bulunuyor olmalıdır.

  - Yazıcı 1,75 mm filament çapını destekliyor olmalıdır.

  - Yazıcıda yüksek hassasiyetli daimi mıknatıslı senkron ekstrüder motoru bulunuyor olmalıdır.

  - Isıtıcı Tabla Özellikleri

  - Baskı tablası esnek çelik levha malzemeden oluşuyor olmalıdır.

  - Yazıcı ile birlikte dokulu PEI baskı levhası veriliyor olmalıdır.

  - Teklif edilen cihaz, bu teknik şartnamede belirtilen tüm teknik özellikleri sağlıyor olmalıdır.

  - Yüklenici firma cihazı çalışır ve kullanılabilir durumda teslim ediyor olmalıdır.

  - Cihazın kurulumu ve temel kullanıcı eğitimi yüklenici firma tarafından sağlanıyor olmalıdır.

  - Cihazın garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.