İŞ İSTASYONU (WORKSTATION)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

# 1. GENEL HÜKÜMLER

- İstekliler, bu şartnamede tanımlanan asgari teknik özelliklere eşit ya da bu özelliklerden daha üstün nitelikte muadil ürünleri teklif edebilir.

- Teklif edilen ürünlerin, bu şartnamede madde madde belirtilen asgari teknik özelliklerin tamamını sağlaması zorunludur. Asgari değerlerin altında kalan (daha düşük performans/kapasite sunan) hiçbir teklif kabul edilmeyecektir.

- İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin marka, model ve teknik özelliklerini gösterir orijinal katalog, teknik doküman, üretici web sitesi çıktısı veya resmi teknik veri sayfasını teklifleri ile birlikte sunacaktır.

- Tüm bileşenlerin birbiriyle (soket, form faktör, güç, fiziksel ölçüler vb. açısından) tam uyumlu olması ve eksiksiz, çalışır bir sistem oluşturması istekli/yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Teklif edilen tüm ürünler yeni (kullanılmamış), kutusunda ve orijinal ambalajında olacak, ürünle birlikte gelen tüm standart aksesuar ve kablolar eksiksiz teslim edilecektir.

- Sistemin bütün olarak kurulumu, montajı, işletim sistemi ve gerekli sürücülerin (driver) yüklenmesi ve sorunsuz çalışır durumda teslimi yüklenici tarafından sağlanacaktır.

# 2. ÜRÜN LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

| Sıra No | Malzeme | Miktar (Adet) |
| --- | --- | --- |
|  | Ekran Kartı (GPU) | 1 |
|  | Monitör | 2 |
|  | Bilgisayar Kasası | 1 |
|  | İşlemci (CPU) | 1 |
|  | Anakart | 1 |
|  | İşlemci Sıvı Soğutucu | 1 |
|  | Sistem Belleği (Ram) | 2 |
|  | Güç Kaynağı (PSU) | 1 |
|  | Klavye | 1 |
|  | Mause | 1 |
|  | Depolama (SSD) | 1 |

## 2.1. Ekran Kartı (GPU)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Grafik İşlemcisi (Çip Seti) | NVIDIA GeForce RTX 5090 çip seti |
| GPU Mimarisi | NVIDIA Blackwell mimarisi veya en az eşdeğer/üstü nesil mimari |
| Fan Sayısı | En az 3 adet |
| CUDA Çekirdek Sayısı | En az 21.760 adet CUDA çekirdeği (veya eşdeğer performansta işlem birimi) |
| Bellek Kapasitesi | En az 32 GB GDDR7 |
| Bellek Veri Yolu | En az 512-bit |
| Bellek Bant Genişliği | En az 1.792 GB/sn |
| Sistem Arayüzü | PCI Express 5.0 x16 destekli |
| Donanımsal Işın İzleme / AI | 4. Nesil (veya üstü) RT Çekirdek ve 5. Nesil (veya üstü) Tensör Çekirdek desteği, DLSS 4 (veya dengi üst seviye yükseltme/üretici AI teknolojisi) desteği |
| Güç Bağlantısı | 12V-2x6 (16-pin) veya eşdeğeri güç konnektörü; sistemde teklif edilen güç kaynağı ile tam uyumlu olmalıdır |
| Uyumluluk | Teklif edilecek kasaya sığacak boyutlarda olmalıdır |

## 2.2. Monitör

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Panel Boyutu ve Tipi | En az 24.1 inç, IPS (veya üstü) panel teknolojisi |
| Çözünürlük | En az 2560 x 1600 piksel (WQXGA), 16:10 en-boy oranı |
| Yenileme Hızı | En az 60 Hz |
| Tepki Süresi | En fazla 5 ms (GtG) |
| Parlaklık | En az 300 cd/m² |
| Kontrast Oranı | En az 1000:1 (statik) |
| Renk Gamı | Geniş DCI-P3 renk gamı desteği |
| HDR Desteği | HDR10 desteği |
| Bağlantı Arayüzleri | En az 1x USB Type-C (Güç Dağıtımı/DP Alt Mod destekli, en az 65W), 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Ergonomi | Yükseklik ayarı, pivot (döndürme), eğim ve swivel ayarları desteği |
| Kullanım Amacı / Ürün Sınıfı | Yazılım geliştiriciler/programcılar için özel olarak tasarlanmış "programlama/kodlama monitörü" sınıfında ürün |
| Kodlama Modu | Açık/karanlık tema kodlama senaryolarına özel, en az iki farklı önayarlı "Kodlama Modu" (coding mode) bulunması; farklı aydınlatma koşullarında ve temalarda kod satırlarının ve karakterlerin (yazı tipi/font) net ayırt edilebilirliğini artıran görüntü işleme desteği |
| Kodlama Kısayol Tuşu | Fonksiyon çubuğu üzerinde kodlama moduna doğrudan geçişi sağlayan özel bir kısayol tuşu (Coding HotKey veya dengi) bulunması |
| Panel Kaplaması | Yansıma önleyici (anti-glare), yoğun ekran başında çalışmaya uygun mat panel kaplaması |
| Göz Sağlığı Özellikleri | Düşük mavi ışık (low blue light) filtresi, titreşimsiz (flicker-free) görüntü ve ortam ışığına duyarlı otomatik parlaklık ayarı gibi göz yorgunluğunu azaltıcı özellikler |
| Dikey Çalışma Alanı | 16:10 en-boy oranı ile standart 16:9 panellere kıyasla kod okuma/yazma için daha geniş dikey görüntü alanı |
| Ek Yazılım Desteği | Çoklu pencere/ekran düzenleme ve üretkenlik yönetimi sağlayan üretici yazılımı desteği |

## 2.3. Bilgisayar Kasası

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Form Faktör Desteği | ITX, mATX, ATX ve E-ATX anakart desteği |
| Ön Takılı Fanlar | Fabrika kurulumlu en az 4 adet 140 x 28 mm boyutunda ARGB PWM fan |
| Radyatör Desteği | Ön bölmede en az 420 mm ve üst bölmede en az 360 mm sıvı soğutma radyatörü desteği; aynı anda ön ve üst bölmede 420 mm radyatör takılabilmesi |
| Ekran Kartı Uzunluk Desteği | En az 450 mm uzunluğunda ekran kartı desteği ve çıkarılabilir/entegre GPU destek braketi (GPU sag-önleyici tutucu) |
| Ön Panel I/O | En az iki adet 20Gbps USB Type-C port (60W hızlı şarj desteği) ve en az 4x USB Type-A 3.0 portu, Fan hızı PWM kontrol düğmesi, ARGB aydınlatma kontrol düğmesi |
| Aydınlatma Ekosistemi | Kasa üzerindeki ARGB fan ve aydınlatma bileşenlerinin, teklif edilen anakart üreticisinin RGB senkronizasyon yazılım ekosistemi ile tam uyumlu ve senkronize kontrol edilebilmesi |
| Marka Uyumu | Teklif edilen bilgisayar kasası ile sistemde teklif edilen güç kaynağı (PSU) ünitesi aynı marka olacaktır. |
| Maksimum İşlemci Soğutucusu Yüksekliği | En az 190 mm |

## 2.4. İşlemci (CPU)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Çekirdek / İş Parçacığı | En az 16 çekirdek / 32 iş parçacığı (thread) |
| Taban Frekans | En az 4,3 GHz |
| Azami Boost Frekansı | En az 5,7 GHz |
| Önbellek (L3) | En az 80 MB önbellek |
| Mimari | Güncel nesil mimari (Zen 5 veya üstü ) |
| Soket Uyumu | AM5 soket |
| Bellek Desteği | Çift kanal DDR5 bellek desteği |
| TDP | Sistemde teklif edilen soğutucu ve güç kaynağının karşılayabileceği, 170W (veya üstü boost gücü) sınıfı termal tasarım gücü |

## 2.5. Anakart

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Form Faktör | E-ATX |
| Soket / Yonga Seti | AMD AM5 soket, X870E yonga seti; teklif edilen işlemciyi tam olarak destekleyecek |
| Bellek Yuvaları | En az 4x DDR5 DIMM yuvası, en az 256 GB toplam bellek kapasitesi desteği, çift kanal |
| Genişleme Yuvaları | En az 2x PCIe 5.0 x16 slot |
| M.2 Depolama Yuvaları | En az 4x M.2 yuvası; en az 1 tanesi PCIe Gen5 x4 (128 Gb/s) hızında |
| SATA Bağlantıları | En az 4x SATA III (6 Gb/s) portu |
| Ağ Bağlantısı | En az 1 adet 5 Gbps kablolu LAN; Wi-Fi 7 destekli kablosuz ağ modülü ve Bluetooth 5.x |
| USB Bağlantıları | USB4 (40 Gb/s) port desteği dahil olmak üzere zengin USB 3.2/2.0 port çeşitliliği |
| Güç Fazı | Yüksek çekirdek/boost frekanslarını destekleyecek güçlü VRM güç fazı tasarımı (en az 24+2+1 faz sınıfı 110A SPS) |

## 2.6. İşlemci Sıvı Soğutucusu (AIO)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Soğutma Tipi | Kapalı devre sıvı soğutma sistemi (AIO) |
| Radyatör Boyutu | En az 420 mm |
| Fan Sayısı ve Boyutu | En az 3 adet 140 mm PWM fan, |
| Ek Soğutma Özelliği | Anakart VRM bölgesini soğutmaya yönelik entegre/ek fan desteği |
| Soket Uyumluluğu | Teklif edilen AMD AM5 soketi ile tam uyumlu (çoklu soket/Intel-AMD uyumluluğu tercih sebebidir) |
| Termal Malzeme | Kutu içeriğinde termal macun dahil |

## 2.7. Sistem Belleği (RAM)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Toplam Kapasite | En az 128 GB (2x64 GB kit halinde) |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Hız | En az DDR5-6000 MT/s |
| Kanal Yapısı | Çift kanal (dual channel) kit |
| Overclocking Profili | XMP 3.0 ve/veya AMD EXPO profil desteği |
| Uyumluluk | Teklif edilen anakart ile QVL (onaylı bellek listesi) uyumluluğu veya tam çalışır uyumluluk garantisi |

## 2.8. Güç Kaynağı (PSU)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Çıkış Gücü | En az 1200 Watt |
| Verimlilik Sertifikası | 80 PLUS Platinum (veya üstü) sertifikalı |
| Standart Uyumu | ATX 3.1 uyumlu |
| PCIe Güç Konnektörü | Native 12V-2x6 (16-pin) PCIe Gen5.1 güç konnektörü desteği |
| Modülerlik | Tam modüler kablo yapısı |
| Koruma Özellikleri | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| Gürültü Seviyesi | Tam yükte 25 dB(A) altında çalışma (0 dB sessiz çalışma modu tercih sebebidir) |
| Garanti | En az 10 yıl üretici garantisi |

## 2.9. Klavye

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz (Bluetooth ve/veya 2,4 GHz RF alıcı ile) bağlantı desteği |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir dahili pil; tam şarjla en az 10 gün kullanım (arka aydınlatma açık) |
| Çoklu Cihaz Desteği | En az 3 farklı cihaz arasında hızlı geçiş (Easy-Switch veya dengi özellik) |
| Tuş Takımı | Tam boyutlu (numpad dahil) düzen, arka aydınlatmalı (backlit) tuşlar |
| İşletim Sistemi Uyumu | Windows, macOS ve Linux işletim sistemleri ile uyumlu |

## 2.10. Mouse

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz (Bluetooth ve/veya 2,4 GHz RF alıcı ile) bağlantı |
| Güç Kaynağı | Şarj edilebilir dahili pil, USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteği |
| Sensör Çözünürlüğü | En az 8000 DPI optik sensör, cam dahil hemen her yüzeyde izleme |
| Ergonomi | Ergonomik (dikey açılı) tasarım, kaydırmaz kaplama |
| Ek Özellikler | Dokunsal geri bildirimli (haptic) kaydırma tekerleği, hızlı ve hassas kaydırma modu, ek programlanabilir tuşlar |
| Çoklu Cihaz Desteği | En az 3 farklı cihaz arasında hızlı geçiş |

## 2.11. Depolama (SSD)

| Özellik | Asgari Teknik Özellik |
| --- | --- |
| Kapasite | En az 4 TB |
| Arayüz | PCIe Gen 5.0 x4, NVMe protokolü |
| Form Faktör | M.2 2280 |
| Sıralı Okuma Hızı | En az 14.800 MB/sn |
| Sıralı Yazma Hızı | En az 13.400 MB/sn |
| Rastgele Okuma/Yazma (IOPS) | En az 2.200K / 2.600K IOPS |
| Ek Özellikler | DRAM önbellek içeren kontrolcü yapısı. |

# 3. TESLİM VE KABUL

- Sistem, tüm bileşenleri ile birlikte monte edilmiş, işletim sistemi kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir (aksi belirtilmedikçe).

- Teslim edilen ürünlerin bu şartnamede belirtilen asgari özelliklere uygunluğu, idare tarafından muayene ve kabul komisyonunca kontrol edilecektir.

- Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler iade edilecek olup, yüklenici bedelsiz olarak şartnameye uygun ürünle değişim yapmakla yükümlüdür.